Commission des Outils d’Évaluation

pour les Humanités générales et technologiques

Chimie

Présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus ou un phénomène naturel.

« EAU  D’OREZZA»

Sciences de base et/ou sciences générales et/ou sciences appliquées, 2e degré

3e  année

Documents pour les élèves : page 2

Documents pour le professeur : page 3

OUTIL D’ÉVALUATION

### Chimie

### « EAU  D’OREZZA»

Documents pour les élèves

Consigne

Dans la région Corse de la Castagniccia, à l’ombre des châtaigniers centenaires, se niche le site de vallée d'Orezza.

L’eau minérale naturelle gazeuse d'OREZZA est reconnue comme l'une des eaux les plus riches en fer au monde. Mais avant sa mise en bouteille, un traitement de l’eau d’Orezza est nécessaire pour éviter les désagréments engendrés par le fer : corrosion des canalisations, goût métallique, odeur de pourrissement, taches sur les ustensiles, les aliments et les vêtements, noircissement des ongles et maux de ventre…

Tâche

A partir du document donné,

- identifie les étapes essentielles du traitement  de l’eau d’Orezza,

- précise et justifie la nature physique ou chimique de chacune des étapes

Présente ta réponse sous forme d'un  tableau

Tu as 40 minutes pour présenter ta réponse.

Document. Texte adapté à partir des données publiées par la firme Orezza.

L'eau minérale naturelle gazeuse d'Orezza est reconnue comme l'une des eaux les plus ferrugineuses  au monde avec ses 38 mg de fer par litre. Elle contient peu de sels minéraux.

C’est une eau pétillante et digeste grâce à sa teneur en gaz carbonique naturel. Elle est d’origine magmatique et est pompée à 6 km de profondeur.

Un nouveau complexe industriel, conforme aux normes européennes les plus sévères, a été installé pour un traitement de l’eau en plusieurs étapes avant la mise en bouteille.

Afin de favoriser la séparation de l'eau et du gaz, l'eau minérale est d’abord envoyée en haut d'une tour de dégazage, où elle est pulvérisée en microgouttelettes. Ensuite, elle est soumise à l'action d'une pompe à vide qui permet d’extraire le gaz carbonique. Ce dernier est stocké dans des cuves.

Après cela, il faut réaliser la déferrisation, c'est-à-dire l'élimination  de l'excès de fer contenu dans l'eau. Pour ce faire, l'eau dégazée est d'abord conduite vers une tour d’oxydation assurant le contact entre l’eau et l’oxygène de l’air comprimé. La majorité du fer oxydé se dépose alors dans le fond de la tour. Par la suite, l'eau est conduite dans les filtres à sables de façon à éliminer les résidus de fer oxydé (rouille…).

Enfin, lors de la mise en bouteille, le gaz carbonique récupéré au début du processus est réinjecté pour obtenir une eau pétillante.

OUTIL D’ÉVALUATION

Chimie

Documents pour le professeur

Famille de tâches n°4: Présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus ou un phénomène naturel (Voir documents introductifs : « Familles de tâches en sciences de base » et « Présentation des outils en chimie en sciences de base »)

| Titre : | EAU D’OREZZA |
| --- | --- |
| Public cible : | Sciences de base/ générales/ appliquées ; 3e année |

Consigne : voir document pour l’élève

Préalables à l’épreuve : Cette épreuve vient idéalement en 3° année car elle demande la maitrise - de la nature chimique ou physique d’un phénomène ; - de construction d’un tableau.

Modalités de passation : Durée de l’épreuve : 40 minutes. Formes du produit attendu : un tableau et une forme écrite Support à traiter : texte

Compétences, savoirs et savoir-faire évalués dans le cadre de cette épreuve

COMPETENCES liées au référentiel

- Cerner la question et sélectionner les données utiles - Concevoir une stratégie qui permette de répondre à la question posée - Bâtir un raisonnement logique - Utiliser un langage correct et précis - Utiliser les procédures de communication. - Utiliser différentes formes de présentation comme les tableaux…

SAVOIRS

Nature chimique ou physique d’un phénomène

Grille d’évaluation

| CRITÈRES | INDICATEURS | PONDÉRATION PROPOSÉE |
| --- | --- | --- |
| 1. Appropriation du problème posé | Le tableau présente la nature physique ou chimique des étapes du traitement de l'eau d'Orezza | /20 |
| 2. Qualité de la représentation | 2.1. Cohérence du tableau par rapport à la consigne Chaque étape est: - identifiée - correctement associée à la nature physique ou chimique du phénomène 2.2. Maitrise des concepts: La nature physique ou chimique de chaque étape est correctement justifiée | Niveau de maitrise☼ /20 /20 /30 |
| 3. Qualité formelle de la production | Production soignée | /10 |
|  | TOTAL | /100 |

☼ Retrait de 5 points par erreur de classification

Construction d’épreuves d’évaluations du même type appartenant à la même famille

Voir le document de la présentation : structure d’un outil en sciences.